中电科技集团重庆声光电有限公司

（重庆地区南坪园区）

突发环境事件应急预案

（报批版）

预案编号：ZKGDN2020-01

版 本 号：2020年第1版

颁布日期: 2020年9 月   日

预案编制单位：中电科技集团重庆声光电有限公司

技术服务机构：重庆跃然环保工程有限公司

二〇二〇年九月

编制说明

（1） 编制过程概述

中电科技集团重庆声光电有限公司是在国家有关上级机关、重庆市委市政府、中国电科集团的支持下，根据“统筹规划、分步实施，逐步推进中国电科重庆三所（24所、26所、44所）融合、重组”和“有序推进与中国电科九所整合工作，通过专业互补、优势共享的深度融合，推动企业持续、健康、快速发展”的指导精神，由中国电科集团组建的专业型子集团，是中国电科为了整合地区优势资源、打造具有行业领导地位的高科技子集团而做出的一项重要战略部署。公司分重庆和绵阳两个科研生产基地，合计占地面积约1300亩，其中重庆地区合计占地约700亩，绵阳地区合计占地约600亩。组成单位除4个国家一类军工研究所外，还有西南集成电路设计有限公司、集诚汽车电子有限公司等20个下属产业公司，4个研究所是公司军工科研生产任务的主要承载实体和科技创新主体，20个产业公司是公司民品产业发展的主体。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的有关规定，中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）应编制突然环境事件应急预案。对此，中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）于2020年8月启动应急预案的修订编制工作，组织相关部门制定《中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）突发环境事件应急预案》（2020年第1版）。编制工作启动后，首先成立了预案编制小组，编制小组成员包括单位行政部职工，以及咨询单位及外部相关行业技术人员参与编制。而编制小组人员进行了实地踏勘，对本项目区及周边5km范围内，水体下游10公里范围开展了环境风险评估和应急资源调查。

环境风险评估包括周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系、风险物质及风险源的确定、可能发生的突发环境事件情景、项目现场的环境风险防控和应急措施差距分析、确定环境风险等级等。环境应急调查包括调查中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况等。

（2）重点内容说明

《中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）突发环境事件应急预案》包含有1个综合应急预案和2个现场处置预案，预案分12个章节，分别为总则、公司基本信息、环境风险源和环境风险评价、环境保护目标、应急救援组织及职责、预防预警、信息报告与处置、应急响应、后期处置、应急保障、应急预案管理、附件及附图等。

预案重点内容与可能受影响的居民（影响范围无居民）及单位进行了沟通，让其了解了本项目建设内容、可能受突发环境事件的影响及应急预案的作用。

（3） 征求意见及采纳情况说明

在《中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）突发环境事件应急预案》编制过程中征求了单位领导和职工的意见，同时还征求了项目区5km范围内可能受到影响的居民和单位的意见，编制小组对所有征求意见积极采纳并进行了完善，具体见表1。

表1 征求意见及采纳情况说明

| 序号 | 意见出处 | 征求的意见 | 采纳情况说明 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周边企业 | 预案的编制应严格按照国家法律法规及相关标准编制。 | 已采纳 | 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）、《2016年重庆突发事件应急预案管理方案及实施办法》。详见编制依据 |
| 2 | 周边居民 | 预案中应急组织中人员的职责要详细、具体，相应的责任要落实到人员岗位上。 | 已采纳 | 详细人员职责便于突发事件发生时，应急小组及厂内其他员工能够各司其职，缩短应急响应时间，能够最短时间内消除突发事件 |
| 3 | 周边企业 | 预案中针对可能受事件影响的职工、周边群众要提出具体的疏散撤离及安置的方式方法。 | 已采纳 | 避免或减小突发事件对人员及人员财产安全的威胁 |
| 4 | 周边企业 | 现场处置措施要有针对性及切合实际。 | 已采纳 | 便于企业应急处置小组实际操作，也间接提高应急处置效率 |
| 5 | 周边企业 | 预案中事件的分级、预警及应急响应要条理清晰。 | 已采纳 | 缩短应急响应时间，能够最短时间内消除突发事件；明确各级响应的内容，避免在响应过程中耽误应急处置救援的时间 |
| 6 | 周边居民 | 提出可能发生的突发事件及其影响范围和后果 | 已采纳 | 明确范围及后果才能够有针对性提出相应的防范措施，尽量从源头杜绝风险扩散 |

企业于2011年开始生产至今，在2017年编制过一次突发环境应急预案，此为第二次修订编制突发环境事件应急预案，自2017年编制突发环境应急预案以来，企业每年都会开展应急演练、培训工作，通过演练找出暴露的问题，最后制定解决措施，完善预案。往年演练照片见附图8。

（4）预案修订变动情况说明

## 较2017年“预案”，本次修订“预案”变动情况详见下表：

表2 预案修订变动情况说明

| 序号 | 项目 | 上次“预案” | 本次“预案” | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急队伍 | 应急指挥部下设6个小组：现场指挥组、事故处置组、医疗救护组、物资保障组、善后处置组、应急专家组 | 应急指挥部下设应急管理办公室和6个小组：现场指挥组、事故处置组、医疗救护组、物资保障组、善后处置组、应急专家组 | 增设应急管理办公室负责日常应急管理工作，应急队伍人员更新。 |
| 2 | 应急物资 | / | 见“预案”附件3 | 未变化 |
| 3 | 现场处置方案 | 无 | 根据不同风险源情况，有针对性的制定现场处置方案 | 增加现场处置方案 |
| 4 | 应急疏散路线 | 应急疏散路线撤离通道只有1个 | 应急疏散路线根据北大门、西大门、南大门共设置3个 | 更新应急疏散路线图 |
| 5 | 应急演练 | 未开展演练 | 2017年至今，每年都开展，并且将暴露出的应急处置、应急衔接等问题优化 | 每年开展应急演练 |

（5） 评审及备案情况说明

2020年9月29 日，在企业组织下，邀请了南岸区生态环境局、环境局应急专家库专家对预案及现场防范措施进行了验收评审，编制小组按照专家意见对预案进行了修改和完善，运营单位对现场存在问题进行了认真整改，公司于2020年10月 21 日进行了发布，而后将预案报南岸区生态环境局进行了备案。

中电科技集团重庆声光电有限公司＆重庆跃然环保工程有限公司

突发环境事件应急预案编制小组人员名单

| 项 目 | 姓 名 | 职称/职务 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写人员 | 胡其勇 | 跃然技术员 |  |
| 审 核 |  |  |  |
| 批 准 |  |  |  |

目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 工作原则	3

1.4 事件分级	3

1.5 适用范围	3

1.6 应急预案体系	3

2 公司基本信息	5

2.1 公司基本情况	5

2.2 周边自然概况	7

3 环境风险源和环境风险评价	8

3.1 环境风险物质识别结果	8

3.2 环境风险源	9

3.3 突发环境事件情景	10

3.4 突发环境事件危害后果	10

4 环境保护目标	2

5 应急救援组织及职责	6

5.1 日常应急管理组织	6

5.2 应急组织体系	6

6 预防预警	13

6.1 预防	13

6.2 预警	15

7 信息报告与处置	17

7.1 信息接收与通报	17

7.2 信息传递	18

7.3 应急联系电话	18

7.4 应急设施、设备及物资启用程序	18

8 应急响应	19

8.1 应急响应分级	19

8.2 响应程序	19

8.3 处置措施	26

8.4 应急监测	27

8.5 应急结束	29

9 后期处置	30

9.1 污染物处理	30

9.2 生产秩序恢复	30

9.3 善后赔偿	30

9.4 应急评估	30

9.5 奖惩	30

10 应急保障	32

10.1 通信与信息保障	32

10.2 应急队伍保障	32

10.3 应急物资装备保障	32

10.4 资金保障	33

10.5 制度保障	33

11 应急预案管理	34

11.1 应急预案培训	34

11.2 应急预案演练	34

11.3 应急预案修订	35

11.4 应急预案备案	35

11.5 预案的实施	36

12附件及附图	37

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为了预防、控制和消除生产事故过程中可能产生的环境污染，进一步规范公司环境污染事故应急管理工作，明确事故处理过程中各部门的职责和任务分工，提高对环境污染事故的应急救援和协同作战能力，保障公司员工和周边民众的生命安全和健康，最大限度的减少企业的环境风险，保护生态环境，杜绝重大环境污染事故的发生，创造环境友好型和谐企业，加强企业与政府应对工作的衔接，特制定本预案。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1法律及法规

[1]《中华人民共和国环境保护法》(主席令第九号，2015年1月1日)；

[2]《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第六十九号，2007年11月1日)；

[3]《危险化学品安全管理条例》，(国务院令第645号)（2016年修正本）；

[4]《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环保部[2016]74号）；

[5]《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

[6]《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

[7]《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号公，2011年5月1日；

[8]《重庆市环境保护管理条例》（重庆市人大常委会公告2018年修订）；

[9]《关于印发《推进突发事件风险管理工作实施方案》的通知》，渝环〔2015〕262号；

[10]《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20号）；

[11]《产业结构调整指导目录（2019）》（2019年修订）；

[12]《重庆市环境保护局关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（渝环〔2015〕30号）；

[13]《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号，2011年12月1日）；

[14]《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）；

[15]《关于印发《企业突发环境事件风险评估报告指南（试行）》的通知》（环办[2014]34号）；

[16]《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环[2014]121号）；

[17]关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知,环发[2015]4号；

[18]关于印发《推进突发事件风险管理工作实施方案》的通知，渝环〔2015〕262号；

[19]《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ941-2018）（2018年3月1日）。

### 1.2.2标准、规范

[1]《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

[2]《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

[3]《易制毒化学品管理条例》（国务院令[2005]第445号）；

[4]《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

[5]《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

[6]《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（Q/SY1310-2010）；

[7]《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2014)；

[8]《危险化学品目录》（2015年版）；

[9]《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）；

[10]《化学品分类和标签规范》（GB30000-2013）；

[11]《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

[12]《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

[13]《大气污染物综合排放标准》（DB50418-2016）；

[14]《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

[15]《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

[16]《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

[17]《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）；

[19]《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

### 1.2.3有关文件、资料

- 《中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）突发环境事件风险评估报告》（重庆跃然环保工程有限公司，2020年8月）。

## 1.3 工作原则

预防为主、常备不懈；环境优先，防止污染；统一领导、分级负责；反应及时、措施果断；依靠科学、实事求是。

## 1.4 事件分级

企业的突发环境事件分为三级：Ⅰ级（企业重大环境事件）、Ⅱ级（企业较大环境事件）、Ⅲ级（企业一般环境事件）。其中Ⅰ级事件指超出厂界范围的环境事件，Ⅱ级指超出生产车间、风险单元而扩散到厂区内公共区域或其他功能单元的环境事件，Ⅲ级指风险单元范围以内、生产车间或库房内的环境事件。

依据企业的事件分级，可将本企业突发环境事件分为三级：Ⅰ级为社会联动级；Ⅱ级为厂内级；Ⅲ级为车间级。

## 1.5 适用范围

本应急预案适用于中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）II级及以下突发环境事件应急处置，以及I级及以上突发环境事件的先期处置。

## 1.6 应急预案体系

本预案与突发环境事件应急处置方案配合使用，或单独使用，并且是公司环境应急处置方案的指导性文件。本预案外部衔接于《重庆市南岸区花园路街道突发环境事件应急预案》，本预案内部衔接于《中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）生产安全事故综合应急预案》、《中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）现场处置方案》。预案体系结构见：“企业预案体系结构图”。

中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）突发环境事件应急预案（值班电话：65860392）

重庆市南岸区花园路街道突发环境事件应急预案

（街道办023-62809718）

中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）生产安全事故综合应急预案（值班电话：65860392）

衔接

衔接

衔接

中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）现场处置方案（值班电话023-65860392）

重庆市南岸区突发环境事件应急预案

（023-62988598）

衔接

图1.4-1 公司预案体系结构图

- 2 公司基本信息

## 2.1 公司基本情况

公司基本情况详见下表：

表2.1-1  企业基本信息表

| 公司名称 | 中电科技集团重庆声光电有限公司 |
| --- | --- |
| 法人代表 | 欧黎 |
| 统一社会信用代码 | 91500106671002744G |
| 成立日期 | 1985年 |
| 行业类别 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 通讯地址 | 重庆市南岸区花园路14号 |
| 投产日期 | 1992年 |
| 地点 | 重庆市南岸区花园路14号 |
| 坐标 | 北纬N29.532579 东经E106.561179 |
| 占地面积 | 72051 m2 |
| 企业固定资产 | 51.8亿元 |
| 劳动定员 | 约3500人 |
| 联系人 | 罗远桂 |
| 手机 | 13983411611 |
| 邮箱 | 497187217@qq.com |

中电科技集团重庆声光电有限公司是在国家有关上级机关、重庆市委市政府、中国电科集团的支持下，根据“统筹规划、分步实施，逐步推进中国电科重庆三所（24所、26所、44所）融合、重组”和“有序推进与中国电科九所整合工作，通过专业互补、优势共享的深度融合，推动企业持续、健康、快速发展”的指导精神，由中国电科集团组建的专业型子集团，是中国电科为了整合地区优势资源、打造具有行业领导地位的高科技子集团而做出的一项重要战略部署。

公司分重庆和绵阳两个科研生产基地，合计占地面积约1300亩，其中重庆地区合计占地约700亩，绵阳地区合计占地约600亩。组成单位除4个国家一类军工研究所外，还有西南集成电路设计有限公司、集诚汽车电子有限公司等20个下属产业公司，4个研究所是公司军工科研生产任务的主要承载实体和科技创新主体，20个产业公司是公司民品产业发展的主体。

企业地理位置图见附图1。

## 2.2 周边自然概况

表2.2-1  声光电南区公司周边自然概况

| 地理位置 | 企业位于重庆市南岸区花园路14号。 |
| --- | --- |
| 地质地貌 | 从现场踏勘情况看，声光电南区公司所处地不存在滑坡、危岩、沉陷断裂、泥石流等不良地质灾害隐患，区域稳定性良好。 |
| 气象条件 | 南岸区属亚热带湿润季风区，气候特征为四季分明、冬暖夏热、雨量充沛、日照少、湿度大、云雾多、风速小、静风频率高等特点。年平均气温为18.3℃，最高气温年44℃，最低气温年零下-1.8℃，年平均降水量1094毫米，常年平均风速1.3米/秒，静风频率33%，全年主导风向NNE。南岸区水资源丰富，东西北三面环绕的长江为区内干流，区内有苦溪河、旱河海棠溪、纳溪沟等10余条溪流汇入长江，长江区内河段全长45Km，落差5m，多年平均过境水量3447亿立方米，多年平均径流量11500m3/s，平均流速2.31m/s。它由西南方的巴南区入境，蜿蜒曲折，至东北横切背斜山系，形成壮丽的铜锣峡，于广阳镇东北角的玉泉出境。 南岸区风向玫瑰图 |
| 水文信息 | 声光电南区公司最终受纳水体为长江。长江自西南向东北贯穿南岸全境，过境长45km。据寸滩水文站资料，最大流量达 85700m3/s，最小流量 2270m3/s，多年平均流量 12913m3/s，流速1.58m/s，平均水深16.7m。主航道平均流速2～3m/s。河水含沙量偏高，主要集中在汛期，年均含沙量达 1238g/m3。 |

# 3 环境风险源和环境风险评价

## 3.1 环境风险物质识别结果

根据环境风险评估结论，对照《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（2018年3月1日）附录A“突发环境事件风险物质及临界量清单”，识别出发生事故后可能对环境产生风险的化学物质，识别结果见表3.1-1所示。

表 3.1-1   涉气风险物质与临界量的比值结果

| 序号 | 风险 单元 |  | 涉气环境风险物质 | 最大储存量/t | 临界量/t | qn/Qn值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品库房 | 1#库房 | 硝酸 | 0.426 | 7.5 | 0.0568 |
|  |  |  | 发烟硝酸 | 0.142 | 7.5 | 0.01893 |
|  |  | 2#库房 | 盐酸 | 0.236 | 7.5 | 0.03147 |
|  |  |  | 硫酸 | 0.165 | 10 | 0.0165 |
|  |  |  | 氢氟酸 | 0.23 | 1 | 0.23 |
|  |  |  | 氟化铵腐蚀液 | 0.21 | 50 | 0.0042 |
|  |  | 3#库房 | 无水乙醇 | 1.5724 | 500 | 0.0031448 |
|  |  | 4#库房 | 氨水 | 0.182 | 10 | 0.0182 |
|  |  | 5#库房 | 甲苯 | 0.26 | 10 | 0.026 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 0.746 | 10 | 0.0746 |
|  |  |  | 甲醇 | 0.158 | 10 | 0.0158 |
|  |  |  | 异丙醇 | 0.157 | 10 | 0.0157 |
|  |  |  | 四氯乙烯 | 0.326 | 10 | 0.0326 |
|  |  |  | 冰乙酸 | 0.21 | 10 | 0.021 |
|  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.094 | 50 | 0.00188 |
|  |  | 6#库房 | 双氧水 | 0.355 | 50 | 0.0071 |
|  |  | 8#库房 | 丙酮 | 1.306 | 10 | 0.1306 |
| 2 | 危废暂存间 | 1#间 | 废酸 | 1.7 | 50 | 0.034 |
|  |  | 2#间 | 废有机溶液 | 1.8 | 50 | 0.036 |
|  |  | 3#间 | 废有机溶液 | 1.2 | 50 | 0.024 |
|  |  | 4#间 | 废有机溶液 | 1.5 | 50 | 0.03 |
|  |  | 5#间 | 废液 | 0.5 | 50 | 0.01 |
|  |  | 6#间 | 光刻胶废液 | 0.8 | 50 | 0.016 |
|  |  | 7#间 | 废有机空瓶 | / | / | / |
|  |  | 8#间 | 废氨水 | 0.5 | 10 | 0.05 |
|  |  |  | 双氧水 | 0.5 | 50 | 0.01 |
|  |  | 9#间 | 废酸空瓶 | / | / | / |
|  |  | 10#间 | 废酸 | 0.6 | 50 | 0.012 |
|  |  | 11#间 | 废酸 | 0.4 | 50 | 0.008 |
|  |  | 12#间 | 废机油 | 1.02 | 2500 | 0.000408 |
|  |  |  | 废油桶 | / | / | / |
|  |  |  | 废油漆桶 | / | / | / |
|  |  | 13#间 | 废润滑油 | 0.51 | 2500 | 0.000204 |
| Q（保留4位小数） |  |  |  |  |  | 0.9351 |

表 3.1-2   涉水风险物质与临界量的比值结果

| 序号 | 风险 单元 |  | 涉水环境风险物质 | 最大储存量/t | 临界量/t | qn/Qn值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品库房 | 1#库房 | 硝酸 | 0.426 | 7.5 | 0.0568 |
|  |  |  | 发烟硝酸 | 0.142 | 7.5 | 0.0189 |
|  |  | 2#库房 | 盐酸 | 0.236 | 7.5 | 0.0315 |
|  |  |  | 硫酸 | 0.165 | 10 | 0.0165 |
|  |  |  | 氢氟酸 | 0.23 | 1 | 0.23 |
|  |  |  | 氟化铵腐蚀液 | 0.21 | 50 | 0.0042 |
|  |  | 3#库房 | 无水乙醇 | 1.5724 | 500 | 0.0031 |
|  |  | 4#库房 | 重铬酸钾（以铬计） | 0.189 | 0.25 | 0.756 |
|  |  |  | 氨水 | 0.182 | 10 | 0.0182 |
|  |  | 5#库房 | 甲苯 | 0.26 | 10 | 0.026 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 0.746 | 10 | 0.0746 |
|  |  |  | 甲醇 | 0.158 | 10 | 0.0158 |
|  |  |  | 异丙醇 | 0.157 | 10 | 0.0157 |
|  |  |  | 四氯乙烯 | 0.326 | 10 | 0.0326 |
|  |  |  | 冰乙酸 | 0.21 | 10 | 0.021 |
|  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.094 | 50 | 0.00188 |
|  |  | 6#库房 | 双氧水 | 0.355 | 50 | 0.0071 |
|  |  | 7#库房 | 正胶显影液 | 2.945 | 50 | 0.0589 |
|  |  |  | 剥离液 | 0.4 | 50 | 0.008 |
|  |  |  | 负胶显影液 | 0.16 | 50 | 0.0032 |
|  |  |  | 光刻胶 | 0.024 | 50 | 0.00048 |
|  |  |  | 显影液 | 2.4 | 50 | 0.048 |
|  |  | 8#库房 | 丙酮 | 1.306 | 10 | 0.1306 |
| 2 | 危废暂存间 | 1#间 | 废酸 | 1.7 | 50 | 0.034 |
|  |  | 2#间 | 废有机溶液 | 1.8 | 50 | 0.036 |
|  |  | 3#间 | 废有机溶液 | 1.2 | 50 | 0.024 |
|  |  | 4#间 | 废有机溶液 | 1.5 | 50 | 0.03 |
|  |  | 5#间 | 废液 | 0.5 | 50 | 0.01 |
|  |  | 6#间 | 光刻胶废液 | 0.8 | 50 | 0.016 |
|  |  | 7#间 | 废有机空瓶 | / | / | / |
|  |  | 8#间 | 废氨水 | 0.5 | 10 | 0.05 |
|  |  |  | 双氧水 | 0.5 | 50 | 0.01 |
|  |  | 9#间 | 废酸空瓶 | / | / | / |
|  |  | 10#间 | 废酸 | 0.6 | 50 | 0.012 |
|  |  | 11#间 | 废酸 | 0.4 | 50 | 0.008 |
|  |  | 12#间 | 废机油 | 1.02 | 2500 | 0.000408 |
|  |  |  | 废油桶 | / | / | / |
|  |  |  | 废油漆桶 | / | / | / |
|  |  | 13#间 | 废润滑油 | 0.51 | 2500 | 0.000204 |
| Q（保留4位小数） |  |  |  |  |  | 1.8097 |

## 3.2 环境风险源

根据重庆跃然环保工程有限公司编制的《中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）突发环境事件风险评估报告》（2020年8月）结论，目前企业环境风险源为：（1）化学品库房、（2）危废暂存间。

本项目涉及到突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，风险等级表示为：“较大【较大-水（Q1-M2-E1）+一般-大气（Q0-M1-E1）】”。

## 3.3 突发环境事件情景

根据风险源及生产工艺特点，结合生产所涉及的危险物质的理化性质和危险特性，分析其存在的危险、有害因素等，再结合国内外同类型的企业可能发生的环境污染事故进行分析，得出企业可能发生的突发环境事件情景如下表：

表3.3-1  突发环境事件情景列表

| 风险单元 | 风险物质 | 事故类型 | 原因简析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品库房 | 硝酸、盐酸、硫酸、氢氟酸、氟化铵腐蚀液、无水乙醇、重铬酸钾、氨水、甲苯、三氯甲烷、甲醇、异丙醇、四氯乙烯、冰乙酸、二甲基甲酰胺、双氧水、正胶显影液、剥离液、负胶显影液、光刻胶、显影液、丙酮 | 泄漏、火灾 | 包装瓶破损、操作失误导致储桶/瓶倾倒；泄漏风险物质遇高温火星引发火灾事故。 |
| 危废暂存间 | 废酸、废有机溶液、光刻胶废液、废氨水、废双氧水、废机油、废润滑油等 | 泄漏、火灾 | 存、取过程导致储桶倾倒，或磕碰泄漏事故；泄漏风险物质遇高温火星引发火灾事故。 |

## 3.4 突发环境事件危害后果

引用《中电科技集团重庆声光电有限公司（重庆地区南坪园区）突发环境事件风险评估报告》中对风险源危险性及风险的评估结论，主要危害后果如下：

表3.4-1  突发环境事件后果分析表

| 风险单元 | 风险物质 | 事故类型 | 事故预测分析 | 后果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品库房 | 硝酸、盐酸、硫酸、氢氟酸、氟化铵腐蚀液、无水乙醇、重铬酸钾、氨水、甲苯、三氯甲烷、甲醇、异丙醇、四氯乙烯、冰乙酸、二甲基甲酰胺、双氧水、正胶显影液、剥离液、负胶显影液、光刻胶、显影液、丙酮 | 泄漏、火灾 | 盐酸、硝酸和氢氟酸储存容器在不可抗力作用下均产生一个直径20mm的裂口，泄漏10min后工作人员发现并立即堵漏，应急能力考虑为30min。 | 当3.0m/s时，B类稳定度下，盐酸距泄漏点54.2m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点80.7m范围内为健康影响区域。F类稳定度下，距泄漏点90m范围内为健康影响区域。硝酸距泄漏点509.4m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点582.6m范围内为健康影响区域。F类稳定度下，距泄漏点600m范围内为健康影响区域。氢氟酸距泄漏点100m范围内为健康影响域。D类稳定度下，距泄漏点110m范围内为健康影响区域。F类稳定度下，距泄漏点402.1m范围内为健康影响区域。 |
| 危废暂存间 | 废酸、废有机溶液、光刻胶废液、废氨水、废双氧水、废机油、废润滑油等 | 泄漏、火灾 | 假设甲苯、丙酮等有机废液储存容器在不可抗力作用下均产生一个直径20mm的裂口，泄漏10min后工作人员发现并立即堵漏，应急能力考虑为30min。 | 泄漏后经废水管道进入应急事故存液池40m3。根据烟团扩散模型，距泄漏点500m范围内为健康影响区域。 |

# 4 环境保护目标

主要环境风险受体见表4.1-1，环境风险受体分布见附图2。

表4.1-1  周边环境风险受体

| 序号 | 敏感点名称 | 方位 | 与厂界距离（Km） | 规模（户数、人数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙锦宛小区 | NE | 0.173 | 约800户（约2400人） | 环境空气及风险敏感点，属《环境空气质量标准》（GB3095 2012）中的二类区 |
| 2 | 重庆市林业规划设计院 | NE | 0.256 | 约100人 |  |
| 3 | 建设银行 | N | 0.301 | 约20人 |  |
| 4 | 龙门鱼府 | N | 0.305 | 约60人 |  |
| 5 | 金阳骑龙山庄 | N | 0.423 | 约600户（约1800人） |  |
| 6 | 大队长主题老火锅（南坪店） | NE | 0.334 | 约30人 |  |
| 7 | 四川美食城南坪店 | NE | 0.348 | 约90人 |  |
| 8 | 金阳闲庭居 | NE | 0.396 | 约700户（约2100人） |  |
| 9 | 长江村小区 | N | 0.577 | 约650户（约1950人） |  |
| 10 | 八佰丰商务酒店 | NE | 0.650 | 约100人 |  |
| 11 | 李朝荣口腔诊所 | NE | 0.670 | 约20人 |  |
| 12 | 融侨云满庭C区 | N | 0.8 | 约700户(约2100人) |  |
| 13 | 帝景名苑 | NE | 0.907 | 约900户(约2700人) |  |
| 14 | 融创伊顿庄园 | NE | 0.979 | 约800户（约2400人） |  |
| 15 | 天台岗融创小学 | NE | 0.992 | 约400人 |  |
| 16 | 玫瑰山庄 | N | 1.3 | 约1000户（约3000人） |  |
| 17 | 加拿大国际花园 | NE | 1.5 | 约200户（约600人） |  |
| 18 | 重庆游乐园 | NE | 1.5 | 约20人 |  |
| 19 | 天台岗小学 | E | 0.43 | 约200人 |  |
| 20 | 重庆开发区大厦 | NE | 0.626 | 约560人 |  |
| 21 | 上海城 | NE | 0.695 | 约3000户（约9000人） |  |
| 22 | 南国佳园 | NE | 0.442 | 约1000户（约3000人） |  |
| 23 | 重庆国际会展中心 | NE | 1.0 | 约50人 |  |
| 24 | 昌龙商务大厦 | E | 0.92 | 约720人 |  |
| 25 | 福天大厦 | E | 0.898 | 约470人 |  |
| 26 | 国会山公园 | E | 0.8 | 约200人 |  |
| 27 | 康德国会山 | NE | 2. 3 | 约900户（约2700人） |  |
| 28 | 城南世家 | NE | 2.1 | 约800户（约2400人） |  |
| 29 | 新洲大厦 | NE | 1.7 | 约500人 |  |
| 30 | 科尔商务大厦 | NE | 0.956 | 约600人 |  |
| 31 | 金明大厦 | NE | 1.4 | 约550人 |  |
| 32 | 阳光南滨 | NE | 1.9 | 约800户（约2400人） |  |
| 33 | 后堡公园 | NE | 2.1 | 约20人 |  |
| 34 | 长江国际写字楼 | NE | 2.0 | 约900人 |  |
| 35 | 一米阳光 | NW | 0.851 | 约900户（约2700人） |  |
| 36 | 融侨彩虹道 | NW | 0.73 | 约700户（约2100人） |  |
| 37 | 亲江家园 | W | 0.808 | 约620户（约1860人） |  |
| 38 | 融侨半岛 | NW | 0.874 | 约3220户（约9660人） |  |
| 39 | 珠峰健身会 | NW | 0.893 | 约50人 |  |
| 40 | 南开中学 | W | 1.2 | 约400人 |  |
| 41 | 融侨公园 | NW | 1.3 | 约60人 |  |
| 42 | 融侨城 | NW | 1.7 | 约2560户（约7680人） |  |
| 43 | 庆味居鲜鱼馆 | NW | 1.4 | 约90人 |  |
| 44 | 大田坝街 | N | 1.2 | 约650人 |  |
| 45 | 诚投天邻水岸 | N | 1.4 | 约700户（约210人） |  |
| 46 | 南湖公园 | E | 0.284 | 约50人 |  |
| 47 | 南坪步行街 | E | 1.1 | 约30000人 |  |
| 48 | 江南香部 | E | 2.3 | 约600户（约1800人） |  |
| 49 | 云天锦绣前程 | E | 2.0 | 约700户（约2100人） |  |
| 50 | 雪立佳苑 | E | 2.0 | 约800户（约2400人） |  |
| 51 | 万寿华庭 | SE | 0.617 | 约900户（约2700人） |  |
| 52 | 南源大厦 | SE | 1.0 | 约350人 |  |
| 53 | 人武大厦 | SE | 1.1 | 约450人 |  |
| 54 | 协信城 | SE | 1.7 | 约700人 |  |
| 55 | 南岸区人民医院 | SE | 1.9 | 约650人 |  |
| 56 | 扬子江花园 | S | 0.85 | 约700户（约2100人） |  |
| 57 | 翠堤春晓 | SE | 1.4 | 约900户（约2700人） |  |
| 58 | 秀苑大厦 | SE | 1.1 | 约300人 |  |
| 59 | 金福大厦 | SE | 1.5 | 约350人 |  |
| 60 | 天信双娇 | SE | 1.6 | 约650户（约1950人） |  |
| 61 | 晨曦华苑 | SE | 1.9 | 约330户（约990人） |  |
| 62 | 竟地溯源居 | SE | 1.9 | 约670户（约2010人） |  |
| 63 | 南城景苑 | S | 1.2 | 约500户（约1500人） |  |
| 64 | 中冶林荫大道 | S | 1.3 | 约700户（约2100人） |  |
| 65 | 华城国际 | SE | 1.7 | 约600户（约1700人） |  |
| 66 | 东原檀香山 | S | 1.4 | 约550户（约1650人） |  |
| 67 | 白鹤苑 | SE | 1.7 | 约430户（约1260人） |  |
| 68 | 骏逸江南 | SE | 1.9 | 约330户（约990人） |  |
| 69 | 芭厘芭厘 | SE | 1.7 | 约800户（约2400人） |  |
| 70 | 骏逸蓝山 | SE | 2.0 | 约700户（约2100人） |  |
| 71 | 农村商业银行 | SE | 2.1 | 约20人 |  |
| 72 | 阳光美地超市 | SE | 2.2 | 约50人 |  |
| 73 | 惠家电器生活体验馆 | SE | 2.3 | 约60人 |  |
| 74 | 融侨城 | W | 1.5 | 约700户（约2100人） |  |
| 75 | 风临洲 | W | 1.7 | 约600户（约1800人） |  |
| 76 | 双子星座 | SW | 1.2 | 约650户（约1950人） |  |
| 77 | 昌龙城市花园 | SW | 0.737 | 约510户（约1530人） |  |
| 78 | 龙湖观山水 | SW | 1.4 | 约550户（约1650人） |  |
| 79 | 金色家园 | SW | 1.2 | 约600户（约1800人） |  |
| 80 | 泰达大厦 | SW | 0.79 | 约300人 |  |
| 81 | 变维大厦 | SW | 1.0 | 约320人 |  |
| 82 | 怡丰花园 | SW | 0.615 | 约630户（约1890人） |  |
| 83 | 世纪花园 | SW | 1.6 | 约600户（约1800人） |  |
| 84 | 江山多娇 | SW | 1.6 | 约740户（约2220人） |  |
| 85 | 城市江山 | SW | 1.6 | 约555户（约1665人） |  |
| 86 | 洒水奥特莱斯 | SW | 1.0 | 约40人 |  |
| 87 | 美全世纪城 | SW | 1.2 | 约1000户（约3000人） |  |
| 88 | 南湾江上 | SW | 1.8 | 约800户（约2400人） |  |
| 89 | 骏逸天下 | SW | 1.7 | 约70户（约210人） |  |
| 90 | 隆鑫72府 | SW | 2.0 | 约500户（约1500人） |  |
| 91 | 美每家南滨上院 | SW | 2.0 | 约800户（约2400人） |  |
| 92 | 恒基翔龙江畔 | S | 2.2 | 约1500户（约4500人） |  |
| 93 | 长江 | W | 1.9 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类区域 |

- 大气环境通道

声光电南区公司周边5km范围包括龙锦宛小区、金阳闲庭居、长江村小区、天台岗融创小学、加拿大国际花园等，5km范围内合计人数17.3万人左右，500m范围内超过7500人。盐酸、硝酸等酸类物质泄漏，或甲苯、三氯甲苯等有机物质泄漏时，其挥发随风向不同可向四周扩散，主要影南边的扬子江花园、万寿华庭等小区。评估范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园特殊环境敏感区；无特殊栖息地保护区及重点文物保护单位、未发现珍稀濒危野生动植物。

- 水环境通道

- 声光电南区公司盐酸、硝酸等酸类物质泄漏，甲苯、三氯甲苯等有机物质泄漏，或发生火灾时候的消防废水可能沿城市雨水管网排入西面1.9km距离的长江。下游10km范围内涉及长江保护区。

# 5 应急救援组织及职责

## 5.1 日常应急管理组织

企业在运行保障部技安保卫处设应急管理办公室，总指挥兼办公室主任，运行保障部部长任副主任，运行保障部技安保卫处处长任常务副主任。负责日常应急管理工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。

表5.1-1  应急管理办公室日常工作一览表

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急管理办公室 | 主任 | 党委书记、董事长 | 欧黎 | 13983369276 | （1）组织制定本单位相关环保管理制度；（2）落实和监督相关环保措施的实施；（3）组织制定、修订并实施环境事故应急预案，组织应急预案的培训、演练；（4）负责日常环境风险隐患排查及整改协调工作（5）应急物资检查、储备工作。 |
|  | 副主任 | 运行保障部主任 | 顾正伟 | 13618337386 |  |
|  | 常务主任 | 运行保障部技安保卫处处长 | 胡涛 | 13983086458 |  |
|  | 成员 | 运行保障部技安保卫处资深主管 | 杜合杰 | 13608380522 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处安全主管 | 汪桥 | 13629786272 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处消防主管 | 周亮 | 13594056262 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处环保主管 | 罗远桂 | 13983411611 |  |

## 5.2 应急组织体系

应急指挥部

现场指挥组

医疗救护组

善后处置组

事故处置组

物资保障组

应急专家组

企业成立应急指挥部，指挥部下设相应的应急工作小组。指挥部组织结构如图：

图5.2-1  企业应急指挥部组织机构图

一、应急指挥部

（一）应急指挥部机构设置

1、各部门主要负责人组成应急指挥部成员，公司董事长/党委书记为总指挥，分管安全副总经理为副总指挥；

2、应急指挥部下设6个小组：现场指挥组、事故处置组、医疗救护组、物资保障组、善后处置组、应急专家组。

（二）应急指挥部职责

1、组织统一安排、组织救援预案的实施；

2、负责事故应急处置组指挥工作，根据应急处置组需要合理配置人、财、物资源，积极组织应急处置组工作，防止事故扩大；

3、核实遇险、遇难人员，汇报和通报事故有关情况，向上级救援机构发出救援请求；

4、随时和事故现场指挥人员保持联系，发布救援指令；

5、宣布现场抢险工作结束，制定恢复生产安全措施；

6、做好稳定社会秩序、伤亡人员的善后和安抚工作，接受上级有关部门的指导，配合有关部门进行事故调查处理工作；

7、宣布启动、终止应急预案。

表5.2-1   应急指挥部组成人员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥部 | 总指挥 | 党委书记、董事长 | 欧黎 | 13983369276 | 负责全面指挥公司的应急工作，批准应急预案的启动与终止。确定事故现场的指挥人员及应急队伍的调动工作。明确事故状态下各级人员的职责，负责人员、资源配置。发生一级事件时，接受相关政府的指令和调动。 |
|  | 副总指挥 | 分管安全副总经理 | 江永清 | 13883192143 | 协助总指挥下达命令，做好事件应急工作，总指挥不能到时由副总指挥担任。 |
|  | 成员 | 监事会主席 | 蒋志伟 | 13808320011 | 在指挥部统一指挥下，参与现场救援方案研究制定，组织及指导应急队伍开展应急工作，并负责或参与事故结束后的调查处理、监测等工作。 |
|  |  | 党委副书记、总经理 | 王涛 | 13983006506 |  |
|  |  | 纪委书记 | 韩国忠 | 18780038899 |  |
|  |  | 党委副书记、工会主席 | 沈虹 | 13983369612 |  |
|  |  | 副总经理 | 李应辉 | 13983482312 |  |
|  |  | 副总经理 | 蒋和全 | 13908399365 |  |
|  |  | 监事 | 许斌 | 15902305199 |  |
|  |  | 总会计师 | 陈玉立 | 13508332533 |  |
|  |  | 副总经理 | 马羽 | 13901231311 |  |
|  |  | 副总经理 | 张涛 | 13708369081 |  |
|  |  | 综合管理部主任 | 邓光华 | 13896040315 |  |
|  |  | 规划资产部主任 | 何剑 | 13808350513 |  |
|  |  | 经济运行部主任 | 龙维刚 | 13708369358 |  |
|  |  | 人力资源部副主任 | 王菲菲 | 18723136917 |  |
|  |  | 能力建设部主任 | 陈林红 | 13883365775 |  |
|  |  | 党群工作部主任 | 程俊杰 | 13890108285 |  |
|  |  | 纪检监察部 | 曹立泉 | 13983997568 |  |
|  |  | 物流中心主任 | 赵科 | 13883851611 |  |
|  |  | 运行保障部主任 | 顾正伟 | 13618337386 |  |
|  |  | 运行保障部书记 | 付昌禄 | 13983835120 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处处长 | 胡涛 | 13983086458 |  |
| / | 值班电话 |  | / | 65860392 | 24小时值班电话 |
| / | 其它电话 |  | / | 急救120 | 火警119 |

表5.2-2  应急管理办公室成员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急管理办公室 | 主任 | 党委书记、董事长 | 欧黎 | 13983369276 | （1）组织制定本单位相关环保管理制度；（2）落实和监督相关环保措施的实施；（3）组织制定、修订并实施环境事故应急预案，组织应急预案的培训、演练；（4）负责日常环境风险隐患排查及整改协调工作（5）应急物资检查、储备工作。 |
|  | 副主任 | 运行保障部主任 | 顾正伟 | 13618337386 |  |
|  | 常务主任 | 运行保障部技安保卫处处长 | 胡涛 | 13983086458 |  |
|  | 成员 | 运行保障部技安保卫处资深主管 | 杜合杰 | 13608380522 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处安全主管 | 汪桥 | 13629786272 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处消防主管 | 周亮 | 13594056262 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处环保主管 | 罗远桂 | 13983411611 |  |

表5.2-3   现场指挥组成员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场指挥组 | 组长 | 运行保障部技安保卫处处长 | 胡涛 | 13983086458 | （1）负责组织灭火、警戒、治安保卫、人员疏散撤离、人员救助、道路管制、维持现场秩序、阻止无关人员进入现场；（2）协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指挥。 |
|  | 副组长 | 运行保障部动力运行处处长（废水处理站） | 彭斌 | 13983358917 |  |
|  | 成员 | 运行保障部后勤物管中心处长 | 宋备刚 | 13883705953 |  |
|  |  | 运行保障部设备处处长 | 胡伟 | 13983960133 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处资深主管 | 杜合杰 | 13608380522 |  |
|  |  | 物流中心安全领导（化学品库房、危废库房） | 欧代永 | 13752890109 |  |
|  |  | 二十四所微系统集成部安全领导 | 胡立雪 | 15902331901 |  |
|  |  | 二十四所电源事业部安全领导 | 胡波 | 13983810682 |  |
|  |  | 四十四所化合物部安全领导 | 迟殿鑫 | 13527548926 |  |
|  |  | 四十四所光传输部安全领导 | 瞿鹏飞 | 15923512734 |  |
|  |  | 四十四所集成光学部安全领导 | 闫应星 | 13983623822 |  |
|  |  | 四十四所工程部安全领导 | 赵军 | 13508383139 |  |
|  |  | 二十六所微波部安全领导 | 李刚 | 13883538427 |  |
|  |  | 二十六所微声部安全领导 | 王晓新 | 13883633637 |  |
|  |  | 航伟公司安全领导 | 赵军 | 13508383139 |  |
|  |  | 昂凯公司安全领导 | 刘振华 | 13883084588 |  |

备注：备注有风险源的岗位需重点关注相应辖区，未备注的岗位为综合应急岗位，风险点位突发环境事件及时调度。

表5.2-4   事故处置组成员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故处置组 | 组长 | 运行保障部动力运行处处长 | 彭斌 | 13983358917 | （1）抢修被事故破坏的设备；道路交通设施；通迅设备、设施； （2）修复用电设施，或铺设临时线路，保证事故应急用电； （3）扑灭已经发生的火灾；及时撤走易燃、易爆、有毒物品或物质； （4）控制事故的进一步发展； （5）维修各种因事故造成损害的其他急用设备、设施； （6）设法使引发事故或致事故扩大的设备、设施停止运行； （7）负责事故处理时生产系统的调度工作。 |
|  | 副组长 | 运行保障部设备处处长 | 胡伟 | 13983960133 |  |
|  | 成员 | 运行保障部动力运行处重庆地区南坪园区调度 | 李炜 | 13983116702 |  |
|  |  | 动力运行处安全员 | 赵洪斌 | 18290490479 |  |
|  |  | 二十四所系统封装部安全员 | 蔡雪莲 | 13996062015 |  |
|  |  | 二十四所电源事业部安全员 | 彭真兵 | 13594221078 |  |
|  |  | 四十四所化合物部安全员 | 罗军 | 13983084767 |  |
|  |  | 四十四所光传输部安全员 | 李其聪 | 15023071411 |  |
|  |  | 四十四所集成光学部安全员 | 张鸿举 | 13512344048 |  |
|  |  | 四十四所工程部安全员 | 向华玲 | 18580312209 |  |
|  |  | 二十六所微波部安全安全员 | 张雨 | 15823457726 |  |
|  |  | 二十六所微声部安全员 | 夏艳 | 13708362851 |  |
|  |  | 航伟公司安全员 | 何永晏 | 13996375608 |  |
|  |  | 昂凯公司安全员 | 陈刚 | 13500374849 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处安全主管 | 汪桥 | 13629786272 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处消防主管 | 周亮 | 13594056262 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处安全主办 | 张艺 | 15023627232 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处安全主办 | 彭倩如 | 13608312293 |  |

表5.2-5   医疗救护组成员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗救护组 | 组长 | 运行保障部后勤物管中心主任 | 宋备刚 | 13883705953 | （1）负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救工作； （2）转运受伤人员过程的医疗监护； （3）对现场救援人员提供医疗咨询； （4）对群众做自救与互救的宣传； （5）负责制定紧急情况下的医疗救护方案。 |
|  | 成员 | 运行保障部后勤物管中心高级主管 | 叶爱华 | 13983152866 |  |
|  |  | 技安保卫处职业卫生主办 | 周丹琳 | 13594815909 |  |
|  |  | 卫生所医生 | 钟巧萍 | 15023251877 |  |
|  |  | 卫生所医生 | 陈平 | 13883970541 |  |
|  |  | 卫生所医生 | 康纪丰 | 13983368017 |  |
|  |  | 卫生所护士 | 李乐玲 | 13983096879 |  |

表5.2-6   物资保障组成员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资保障组 | 组长 | 物流中心主任 | 赵科 | 13883851611 | （1）负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品供应； （2）负责调用车辆，运送现场急需物资、装备、药品、伤员等，疏散现场人员，控制无关人员进入现场； （3）负责指挥人员和抢救人员的现场食宿安排，协助处理伤员的救护工作； （4）保障救灾物资安全、顺利到达目的地； （5）负责抢险救援其他物资的供应。 |
|  | 副组长 | 运行保障部后勤物管中心主任 | 宋备刚 | 13883705953 |  |
|  | 成员 | 物流中心安全员 | 吴波 | 13512382137 |  |
|  |  | 运行保障部后勤物管中心高级主管 | 叶爱华 | 13983152866 |  |
|  |  | 运行保障部动力运行处重庆地区南坪园区调度 | 李炜 | 13983116702 |  |

表5.2-7   善后处置组成员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 善后处置组 | 组长 | 人力资源部副主任 | 王菲菲 | 18723136917 | （1）负责事故现场及有害物质扩散区域内的无害化处理及监测工作； （2）负责工伤人员及家属的善后处理、安抚、慰问； （3）做好群众的思想稳定工作； （4）消除各种不安全、不稳定因素； （5）协助处理保险理赔等工作。 |
|  | 副组长 | 党群工作部主任 | 程俊杰 | 13890108285 |  |
|  | 成员 | 公司工会副主席 | 程锋 | 13983810828 |  |
|  |  | 二十四所群众工作处副处长 | 谭渝荣 | 13996232695 |  |
|  |  | 二十六所群众工作处处长 | 翟幸 | 13509492251 |  |
|  |  | 四十四所群众工作处处长 | 赵耕 | 13883789983 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处治安主办 | 彭维平 | 15923334259 |  |

表5.2-8  应急专家组成员及职责

| 应急机构 | 担任职位 | 岗位/职位 | 姓名 | 联系方式 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急专家组 | 组长 | 运行保障部技安保卫处处长 | 胡涛 | 13983086458 | （1）负责对事故危害进行预测，对重大危害控制系统进行评价； （2）协助建立重大危险源数据库、危险设施数据库、主要化学毒物数据库、常见案例数据库、应急处置方法数据库，向各有关机构提供咨询和应答； （3）为救援决策提供依据和方案，为事故预案的制定提供技术支持； （4）对编制人员进行培训，负责咨询和专业讲座； （5）对编制的事故预案进行评价，提出改进意见； （6）及时通报事故源的变化、新救援技术的发展情况，为预案的修订提供依据。 |
|  | 成员 | 运行保障部技安保卫处资深主管 | 杜合杰 | 13608380522 |  |
|  |  | 二十四所群众工作处副处长 | 谭渝荣 | 13996232695 |  |
|  |  | 运行保障部后勤物管中心主任 | 宋备刚 | 13883705953 |  |
|  |  | 能力建设部基建处 | 朱培 | 13883099410 |  |
|  |  | 运行保障部动力运行处处长 | 彭斌 | 13983358917 |  |
|  |  | 运行保障部设备处处长 | 胡伟 | 13983960133 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处安全主管 | 汪桥 | 13629786272 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处消防主管 | 周亮 | 13594056262 |  |
|  |  | 运行保障部技安保卫处环保主管 | 罗远桂 | 13983411611 |  |

# 6 预防预警

## 6.1 预防

### 6.1.1危险源监控

1.车间设置有视频监控摄像头；

2.针对风险源及可能发生事故的设施定时巡查，4小时每次，并且有检查记录；

- 6.1.2企业现有环境风险防范措施

项目风险防范措施统计见表6.1-1。

表6.1-1    项目主要风险防范措施一览表

| 风险单元 | 危险物质 | 事故形式 | 产生原因 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品库房 | 硝酸、发烟硝酸、无水乙醇、重铬酸钾、氨水、甲苯、三氯甲烷、甲醇、异丙醇、四氯乙烯、冰乙酸、二甲基甲酰胺、双氧水、显影液、剥离液、丙酮等 | 泄漏、火灾 | 存储、取用过程导致储瓶/桶倾倒、泼洒 | - 化学品库房根据化学品类别分为1#～9#库房，各化学品分类、分区存放； - 库房地面及墙裙做了防渗、防腐处理； - 库房门口配备有洗眼器、消防沙等应急物资； - 库房门口张贴有环境风险防控标识牌； - 每个小化学品库房张贴有存放的化学品清单，备注有种类、规格和储量。墙上张贴有危险化学品应急处置办法； - 设置有1个酸液应急事故池和1个有机溶液应急事故池。 |
| 危废暂存间 | 废酸、废有机溶液、光刻胶废液、废氨水、废双氧水、废机油、废润滑油 | 泄漏、火灾 | 通底裂口、穿孔 | - 张贴有危废贮存、管理制度； - 危废间门口张贴有环境风险防控标识牌； - 设置有截流围堰，门口设置有梯坎； - 设置有暗管，分别接入1个酸液应急事故池和1个有机溶液应急事故池。 |

## 6.2 预警

### 6.2.1 预警分级

按照突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境污染事故进行预警，并分为I级预警、II级预警、Ⅲ级预警。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。相应级别的事故在相应级别人员可以处置的情况下，由相应级别人员处置，预警可以降级。具体分级情况如下：

表6.2-1  预警等级划分

| 预警级别 | 情形 | 预警事件 |
| --- | --- | --- |
| I级预警 | 社会联动级 | 针对可能出现Ⅰ级事件的各种征兆、现象、状况等，比如： 危险目标发生可能大量泄漏事故，如：化学品库房发生大量酸类泄漏事故，酸碱废水泄漏事故等，泄漏物质转移至本企业区域以外；异丙醇、丙酮等发生较大的火灾事故致使消防水大量进入水管网，浓烟废气严重影响周边空气质量，影响到花园路街道其他区域或者对外部环境造成污染，事故已经超出本公司实际应急处置能力，需要花园路街道办以及外部应急力量介入的环境污染事故。 |
| II级预警 | 企业级 | 针对可能出现Ⅱ级事件的各种征兆、现象、状况等，比如： （1）危险目标可能要发生大量泄漏事故，如：化学品库房酸类化学品和有机化学品发生较大泄漏事故，危废暂存间废液泄漏事故，泄漏物质转移至暂存间/库房外其他区域，对其他区域已经造成污染，但未超过本企业厂区，本企业通过应急有能力处置的泄漏及次生环境污染事故； |
| Ⅲ级预警 | 车间级 | 针对可能出现Ⅲ级事件的各种征兆、现象、状况等，比如： （1）危险目标可能要发生小量泄漏事故，如：盐酸、硫酸、硝酸等发生小量泄漏事故，泄漏物质能控制在车间或风险单元范围内，不会影响其他区域。 |

### 6.2.2 预警行动

1）监控信息的获得途径

当出现以下情形时，行政部及时组织环境风险评估，根据预测的危害程度、紧急程度和发展势态，启动预警：

（1）公司内部已经查明的重大环境隐患，一旦引发事故可能造成严重的人员伤亡、环境破坏、财产损失或社会影响；

（2）员工中发生原因不明的群体性身体不良反应；

（3）国家或地方政府通过新闻媒体公开发布了预警信息；

（4）与公司相关联的地区或单位发生突发环境事件，可能对公司员工安全、环境或公共安全等产生影响。

2）预警信息分析研判的方式方法及采取的预警措施

公司各部门按应急预案规定，根据相关预警信息和应急能力等，结合企业自身实际状况进行分析研判，研究确定解决方案。通知本部门人员采取防范措施，或启动相应的应急预案。

根据监控预警信息公司应急指挥部采取以下措施：

（1）以文件或电话的方式及时向各部门发布和传递预警信息；

（2）指令各相关部门采取防范措施，做好相应的应急准备；

（3）连续跟踪事态发展，一旦达到环境事故标准时，启动应急响应。

### 6.2.3 预警信息发布和解除

根据企业突发环境事件等级划分，各班组值班人员随时观察现场情况，一旦出现可能发生Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级事件的征兆、现象，立即报告应急处置组组长，事件可能升级的预警征兆由应急处置组组长上报总指挥。Ⅲ、Ⅱ级预警由董事长/党委书记（总指挥）决定发布和解除，Ⅰ级预警由应急指挥部配合花园路街道指挥中心发布和解除，若为特大事故则为南岸区生态环境局指挥中心发布和解除。预警信息发布流程图见图6.2-1。

事故现场人员

车间主任/生产现场负责人

公司董事长（公司应急指挥长）

重庆市南岸区花园路

街道办事处

发布和解除Ⅰ级预警

发布和解除Ⅱ级预警

发布和解除Ⅲ级预警

突发环境事件的地点、现场已有的风险防控措施、应急物资，事故发生后将要采取的防控措施、可能需要疏散撤离的人员范围等

南岸区生态环境局应急指挥中心

特大事件

图6.2-1  预警信息发布流程图

# 7 信息报告与处置

## 7.1 信息接收与通报

- 7.1.1报警通讯联络方式

（1）24小时应急值班电话

公司职工、操作人员发现异常情况，经现场确认为环境污染事故，要立即使用其通讯手段报告24小时值班部门：值班电话（023-65860392），或直接拨打应急管理办公室、指挥部运行保障部技安保卫处处长电话（胡涛 13983086458），应急管理办公室立即向全公司发布应急救援报警，同时向指挥部相关成员报告，启动紧急应变响应系统。

（2）24小时有效的内部外部通讯联络手段

内部通讯联络用手机，企业95%以上的职员都有手机，综合办将这些手机号码收集起来编成通讯录，基本都可用手机联络。除使用固定报警系统通讯外，可使用对讲机，以及手机，但是敏感区域严禁使用手机，应远离敏感区域后再使用手机报警。

（3）外部相关单位联系方式见附件3

- 7.1.2内部报告

应急报告方式及时限如下：

- 第一发现人

发现环境事故信息时，岗位的操作员工或事故最早发现者应该立即用手机或者随身对讲机向应急管理办公室和直属上级领导报告。

凡任何人发现环境事故时，除了及时发出报警信息外，应立刻汇报应急办公室，应急管理办公室成员有权对险情所在区域作业活动下达停止作业的指令；值班人员如发现险情可能危及人身安全时，当天值班领导有权在第一时间下达停产撤人指令。

- 应急管理办公室

应急管理办公室接到报告后，应第一时间向应急总指挥报告，并通知其他应急小组。

- 7.1.3外部报告

当事故可能超出公司处置能力的或可能影响周边其他单位的，公司总指挥（欧黎  13983369276）应立即向花园路街道管委会及南岸区生态环境局报告，根据具体事故性质向消防、公安等主管部门报告，并通报周边其他企业单位及居民（见附件3）。

当事故等级一时难以确定，环境事故可能扩大时，公司在5分钟内用电话等快捷通讯方式向花园路街道快报；

应急终止1h后，应急管理办公室以书面形式向公司应急指挥部报告事件发生、处置的详细情况及对环境影响的初评估。应急指挥部向南岸区花园路街道管委会、南岸区生态环境局报告。

- 7.1.4应急报告方式及内容

突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后由发现人立即上报；续报在查清有关基本情况后由事件调查人员随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后由事件调查人员立即上报。

初报立即用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报在30分钟内通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告在事故结束1小时内采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。被报告人联系方式见附件2、3。

## 7.2 信息传递

由本单位应急管理办公室通过手机、座机、扩音喇叭等形式配合花园路街道管委会向社区及周边企业通报事故简况。在公告事故消息时，必须公告事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方法中明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

## 7.3 应急联系电话

见第五章5.2节；见附件3：“外部应急联系电话表”

## 7.4 应急设施、设备及物资启用程序

根据应急物资储备要求，公司配置有消防及个体救援、防护设备。针对企业风险源，由综合办负责向总经理提交应急救援装备和物资准备需求计划。救援物资布置遵循就近、便利、充足、合理原则。定期清点物资数量及评价布置位置的合理性，对物资质量定期巡检。一旦发生事故应急情况，所在岗位人员即时启用岗位应急设施（备）。在指挥部的指挥下，物资保障组即时迅速提供补充物资，以满足救援需要。

# 8 应急响应

## 8.1 应急响应分级

根据事故的影响范围和可控性(综合考虑发生事故的可能性，事故对人体健康和安全的影响后果，事故对外界环境的潜在危害，以及事故单位自身应急响应的资源和能力等一系列因素)对事件响应进行分级。原则上车间级（Ⅲ级）、企业级(Ⅱ级)、社会联动级 (Ⅰ级)三级启动相应预案。一旦发生如上级别事件，应立即请求启动更高级别应急预案。本预案主要针对由企业内部自行应急即可完成处理的突发环境事件，本应急预案管辖范围内响应级别为厂内级。

## 8.2 响应程序

### 8.2.1 应急响应基本流程

一旦值班人员、操作人员发现紧急情况，经现场确认为环境污染事故，要立即使用其通讯手段报告应急处置组长、总指挥，总指挥立即向公司发布应急救援报警，同时启动紧急应急响应系统。指挥部应根据应急类型、发生时间的严重程度，依照法律、法规和相关规定及时向花园路街道管委会、南岸区生态环境局报告。而后根据上级命令采取相应行动。企业应急响应基本流程见图8.2-1：

突发环境事件

应急结束（关闭）

警情判断响应级别

报警

应急启动

相关人员到位

应急资源调配

现场指挥到位

救援行动

应急小组采取措施

是

应急恢复

否

申请救援

申请救援

现场清理

解除警戒

善后处置

事故调查

本公司总指挥

南岸区生态环境局

花园路街道管委会

信息报告

接警

接警

发现人员

应急处置指挥部

后勤组

应急处置组

初步判断事故类型

污染事件

图8.2-1  应急响应基本程序

### 8.2.2 分级响应程序

根据事故发生的级别不同，确定不同级别的现场负责人，进行指挥应急救援和人员疏散安置等工作。

(1) 车间级(Ⅲ级)

突发环境事件预警等级为车间级时，由在场工作人员调用事故发生单元处的应急设施处置，不会对企业内其他区域构成危害。当突发环境事件被判断为车间级时，启动Ⅲ级响应程序，由车间主任或库房、车间负责人指挥应急工作，并向应急处置指挥部报告情况。响应程序见图8.2-2。

突发环境事件

应急结束（关闭）

车间负责人判断事故类型

提升为Ⅱ级响应

发布Ⅲ级预警

现场处置预案

应急小组采取措施

是

应急恢复

事态控制

应急疏散

现场警戒

现场清理

解除警戒

善后处置

事故调查

提升为Ⅱ级响应

公司应急处置指挥部

公司应急处置指挥部

信息报告应急办公室

接警

岗位人员、巡查人员

发现人员

Ⅱ

应急处置组

报告

Ⅲ

否

启动

图8.2-2  突发环境事件Ⅲ级应急响应程序

(2) 企业级(Ⅱ级)

突发环境事件预警等级为厂内级时，仅由在场工作人员调用事故发生单元处的应急设施无法满足事故应急的需求，需要调用公司内其他人员以及应急资源才能控制险情，事故影响可能波及企业厂内其他区域，但不会对企业外部附近环境构成危害。当突发环境事件被判断为厂内级时，启动Ⅱ级响应程序，由指挥部总指挥负责指挥应急工作，并向花园路街道管委会报告情况。响应程序见图8.2-3。

突发环境事件

应急结束（关闭）

车间负责人判断事故类型

提升为Ⅰ级响应

发布Ⅱ级预警

公司应急预案

应急小组采取措施

是

应急恢复

事态控制

应急疏散

现场警戒

现场清理

解除警戒

善后处置

事故调查

提升为Ⅰ级响应

花园路街道管委会

花园路街道管委会

信息报告应急办公室

接警

岗位人员、巡查人员

发现人员

Ⅰ

应急处置组

报告

Ⅱ

否

图8.2-3  突发环境事件Ⅱ级应急响应程序

（3）社会联动级(Ⅰ级)

公司突发环境事件等级为厂外级时，仅调用公司内现有应急资源无法满足事故应急的需求，需要调用社会应急资源才能控制险情，事故已经造成周边大气环境污染和区域生态环境破坏，甚至可能对周边居民生命安全构成威胁。当突发环境事件被判断为厂外级(Ⅰ级)时，启动Ⅰ级响应程序，向花园路街道和南岸区生态环境局报告，请求启动花园路街道应急预案。本公司配合花园路街道、南岸区生态环境局参与指挥应急工作，邀请南岸区政府相关部门专家组进场协助救援。并将先期处置情况汇报给指挥单位，提出进一步应急处置的建议和措施。响应程序见图8.2-4。

突发环境事件

应急结束（关闭）

车间负责人初步判断事故类型

发布Ⅰ级预警

公司应急预案协同配合园区应急预案

应急小组采取控制措施

应急恢复

应急处置

应急疏散

现场警戒

现场清理

解除警戒

善后处置

事故调查

信息通报周边企业及居民

接警

岗位人员、巡查人员

发现人员

应急处置组

报告

Ⅰ

应急指挥部判断事故类型

报告

报告

花园路街道管委会

图8.2-4   突发环境事件Ⅰ级应急响应程序

### 8.2.3 先期处置

事故或险情出现后，所属部门必须按“保障人员生命安全优先，防止事故扩大措施优先”的原则，实施先期抢险救援。主要内容：抢救受伤人员和在危险区人员；堵漏、闭阀、停止运转设备、隔离危险区等；组织无关人员撤离危险危害区域，清点现场人数；组织力量消除道路堵塞，为下步应急救援创造条件。

### 8.2.4 指挥运行机制

根据事故发生的危害程度和发展态势，采取不同的应急指挥。发生事故需利用公司所有相关部门及一切资源来进行抢险救援时，由公司应急指挥部负责统一指挥和协调事故现场应急行动，实施重大事情决策指挥；事发现场的应急工作小组服从应急指挥部的统一调度，按各自的职责做好相应的指挥、部署、实施工作；救援有所涉及的相关负责人和应急援助人员到达现场后立即到各自岗位，做好提供需要的物力、技术和其他支援的准备。按命令开展协助工作。

所有现场应急人员必须在应急指挥部的统一指挥下，密切配合，协同实施抢险和紧急处置行动。

当事故为（Ⅰ级）厂外级，需借助花园路街道，甚至是南岸区生态环境局的应急力量时，事故现场处置指挥权按照：企业应急指挥部→花园路街道→南岸区生态环境局→南岸区人民政府的顺序逐级移交。

### 8.2.5 应急行动

应急行动的宗旨是救人为本。本着确保现场工作人员、抢险救灾人员的安全，尽量将事故的危害程度降到最低的原则，现场各个应急小组应根据事故情况，按照现场处置方案实施行动；各专业技术人员进行危害估算，判断事故危害后果及可能的发展趋势、应急等级与规模、需要调动的力量及部署，研究应急行动方案；必要时，提出要求支援的具体事宜。

各应急小组根据应急指挥部的指令投入行动。

1）救护行动：出现人员伤亡时，应用公司车辆（不限于救护车）或拨打“120”将伤员送达邻近医院；事故现场有员工失踪或受困，应组织搜寻和营救；

2）泄漏处理：根据正在泄漏的危化品种类、泄漏源位置、是否存在火源及火源位置等实际情况，迅速组织有能力处理和消除危害的人员或单位进行处置；

3）警戒管制

根据事态的大小，提出现场警戒与管制的地点、时间、范围、时限等申请，涉及社区警戒和管制的由应急指挥部报请当地政府批准后实施。

4）通信联络

当事故事态发展到有可能影响本公司以外的单位和人员时，由应急管理办公室负责通知附近可能受影响的单位和人员，并与前来增援的相关应急组织联络。

### 8.2.6 人员紧急疏散、撤离

（1）事故现场人员撤离的方式、方法

疏散的方法是：

内部人员通过厂区的1个出口，根据事故位置选择合适的出口撤出事故区域，人员的疏散由现场指挥组引导。

厂内其他无关人员撤离还要清点人数，看是否全部撤离。同时，撤离时必须是有组织的从大门口、次门口疏散。

具体疏散路线见附图6所示。

（2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

非事故现场人员的疏散由公司应急指挥部通知园区管委会，再由管委会通知负责疏散周边人员，在安全距离以内不得停留无关人员。

非现场无关人员方法与厂内无关人员一样，疏散路线参考花园路街道区应急预案附件。

### 8.2.7 危险区的隔离

（1）危险区的设置

按事故类别，确定危险区和安全区的，参照风险评估后果分析的影响范围。

（2）事故现场隔离区的划分方式、方法

根据事故影响范围及应急处置需要，设置隔离距离，一般将企业所在事故区域进行隔离，隔离距离一般设置20米。

事故发生时不得允许无关人员进出。

（3）事故现场隔离方法

应急处置人员和现场指挥人员及现场救护人员要搞好个人防护才能到现场。采用在相应隔离距离处拉起警戒绳，挂上警示标识。

（4）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

I级事件厂内交通由现场指挥组负责，厂外由公司应急总指挥请交警协助完成。

### 8.2.8 抢险、救援及控制措施

（1）抢险方式、方法及人员的防护、监护措施：

①抢险方式、方法：见应急处置方案

② 个人防护措施：

凡到现场的人员必须根据事故类型处置方案要求穿戴个人防护用品。

（3）现场实施监测及异常情况抢险人员的撤离条件方法：

当发现风险源可能发生泄漏，将可能导致人员伤亡，其抢险人员必须马上撤离现场。

（4）应急队伍的调度

应急队伍由总指挥统一调度，其他任何人无权调动此队伍的人员。

（5）控制事故扩大的措施

见应急处置方案。

（6）事故可能扩大后的应急措施

提前准备好应急队伍及应急物资，见附件。

### 8.2.9 受伤人员现场救护、救治与医院救护

由公司医疗救护组负责初步处理，及联系附近医院。公司厂区到最近的南岸区人民医院约2.8km路程，一般9分钟左右可到达医院，其途中救治方案由医生定夺。

### 8.2.10 扩大应急

应急指挥部及时掌握事故应急处置情况，当事故的严重程度及发展趋势超出了本公司应急能力时，应及时扩大应急响应级别，同时上报花园路街道、南岸区生态环境局及政府相关部门。

## 8.3 处置措施

### 8.3.1应急处置基本原则

1）以人为本。把维护广大职工的根本利益、保障职工生命财产安全作为处置应急工作的首要任务，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害；切实加强对应急人员的安全防护。

2）预防为主。提高防范意识，加强基础工作，做好预案演练，将预防与应急处置有机结合起来，防止和减少重大事故的发生。

3）资源整合。充分利用现有的人力、技术、物资和信息应急资源，按照条块结合、降低成本、提高效率的要求，科学整合。

4）提高素质。充分发挥专业人员的作用，提高应对突发事故的处理能力，避免发生次生、衍生事件；加强宣传和培训教育工作，提高职工自救、互救和应对事故的综合素质。

5）协同作战。根据职责和权限，不同应急队伍协同作战，密切配合，应急联动。

### 8.3.2应急处置措施

现场应急处置要点见附件1企业环境应急处置预案 。

### 8.3.3注意事项

（1）应急抢险要在指挥部的统一指挥下进行；

（2）进入现场人员必须配备足够的个人防护器具；

（3）抢险人员应按指定的路线行进（上风向、侧风向）；

（4）应急结束后，现场员工应注意保护现场，收集证据，达到相应级别的事故还应配合南岸区生态环境局进行事故调查；

（5）严禁事故废水排至公司界区外。

## 8.4 应急监测

### 8.4.1应急监测方案

发生环境污染事故，由善后处置组成员负责应急监测。

监测内容分观察监测及采样监测，主要内容为：观察污染物物质种类、排放量、扩散方向，而后判定事故需要采样监测的因子。在此仅提出原则要求以供参考，监测方案见表8.4-1，具体监测方案可根据突发环境事件类型自定。

表8.4-1  应急监测方案

| 类别 | 事故类型 | 监测点位 | 监测点 | 监测项目 | 应急监测频次 | 监测设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 盐酸泄漏事故 | 雨水排口 废水厂废水排口 长江 | 污水处理厂废水排口 雨水排口设置一个监测点 池水河的排污口在上、下游各设置1个监测断面 | pH、氯离子 | 初始加密（8次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 | 由具备监测能力的被委托单位负责 |
|  | 硫酸泄漏事故 |  |  | pH、硫酸根离子 |  |  |
|  | 硝酸泄漏事故 |  |  | pH、硝酸根 |  |  |
|  | 氢氟酸泄漏事故 |  |  | pH、氟离子 |  |  |
|  | 机油、润滑油等油类物质泄漏事故 |  |  | 石油类 |  |  |
|  | 有机物泄漏事故 |  |  | 醇类、丙酮等 |  |  |
|  | 酸性废液泄漏事故 |  |  | pH、氯离子、、硫酸根离子、、硝酸根、磷酸根、总磷、氟离子等 |  |  |
|  | 其他泄漏事故 |  |  | 根据泄漏物料制定相应监测方案 |  |  |
| 环境空气 | 有机物火灾事故 | 厂界外南面 万寿华庭 | 厂界外1个监测点：下风向最近的风险受体 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、甲醛、甲醇、一氧化碳、总悬浮颗粒物（TSP） | 8次/天或与事故发生地同频次（应急期间） | 由具备监测能力的被委托单位负责 |
|  | 油类物质火灾事故 |  |  | 一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物（TSP） |  |  |
|  | 甲苯泄漏事故 |  |  | 甲苯 |  |  |
|  | 氨水泄漏事故 |  |  | 氨水 |  |  |
|  | 其他泄漏事故 |  |  | 根据泄漏物料制定相应监测方案 |  |  |
| 土壤/地下水 | 若出现大规模泄漏事故（如绝盐酸泄漏事故、机油泄漏事故），且泄漏进入厂区土壤，或厂区外环境土壤，事故后期应对污染的土壤、地下水、生物进行环境影响评估 |  |  |  |  |  |

备注：具体详细监测方案可根据实际事故情况制定。企业不具备监测能力的，可委托南岸区生态环境监测站进行。

采样分析：监测单位负责事故区域地表水的监测采样分析

### 8.4.2监测信息报告及评估

发生突发环境事故时监测信息按照事故级别逐级报告至南岸区生态环境局。参与监测的最高监测部门负责完成监测总报告和动态报告编制、发送。

## 8.5 应急结束

当遇险人员全部得救，事故事态得到控制，导致次生、衍生事故的隐患被消除，环境检测符合有关标准后，经总指挥批准（一级事件由应急指挥部向花园路街道管委会及环保局申请同意），抢险救灾工作可以结束，可解除应急状态，由总指挥签署“应急状态终止令”（见附件8），并在指挥部宣布“经及时处置，现在宣布解除应急状态”，应急状态解除后，各个小组组长将状况通知小组成员，清理好抢险工作物资方可撤离现场。

应急工作结束后，公司应完成如下事项：

1）按规定写出书面报告。需要向花园路街道、南岸区生态环境局、南岸区政府部门报送的，事故报告应包括以下内容：

（1）事故发生的时间地点；

（2）本单位的行业类型、经济性质、企业规模；

（3）事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步统计；

（4）事故原因、性质的初步判断；

（5）事故抢救的情况和采取的措施；

（6）需要有关部门和单位协助事故和处理的有关事宜；

（7）事故的报告单位、签发人和报告时间。

2）指挥部临时成立事故调查小组，尽快调查事故原因。

3）事故发生生产装置所在区域管理部门，做好事故现场保护和原始资料收集工作，向事故调查小组移交相关资料；得到事故调查组同意后，才可开始现场的恢复重建工作；

4）由指挥部组织编写应急工作总结，作为应急预案评审、修订的重要资料。

# 9 后期处置

## 9.1 污染物处理

收集的危废暂存企业危废暂存点，交由有资质的危废处置单位处理。洗消废水可选择分批次排入厂内污水站处理，若污水站无法达标净化处理，可由罐车吸取，交由能够处置达标的污水处理厂处理。

事故后由应急管理办公室负责指导现场洗消和污染物的处置工作，并向公众公布事故后周边环境的遗留问题和如何消除此类影响的情况。

## 9.2 生产秩序恢复

现场指挥组组织相关人员做好生产秩序恢复的准备，等现场处理完毕后，设备检修运行正常后，恢复经营生产。

## 9.3 善后赔偿

善后处置组负责安排人员联系保险公司、社保局、相关主管部门、伤亡人员家属妥善处理善后事宜。

## 9.4 应急评估

1）建立事故应急评估机制，通过评估，可以总结经验、吸取教训，能够有效地防范事故或将事故危害减小到最低程度。

2）环境污染事故善后处置工作结束后，由生产处分析总结应急经验教训，对抢险过程和应急能力进行评估，提出改进应急工作的建议，及时修订完善应急预案。

3）对事故处理的具体事宜，按公司环保管理制度中有关事故应急管理的规定执行。

## 9.5 奖惩

1）奖励

在突发环境事件应急工作中，有下列事迹之一的部门和个人，应依据有关规定给予奖励：

(1) 出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

(2) 对防止或挽救突发环境事件有功，使国家和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

(3) 对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

(4) 有其他特殊贡献的。

2）责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在部门给予处理；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

(1) 不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

(2) 不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

(3) 不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

(4) 拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

(5) 盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

(6) 阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

(7) 散布谣言，扰乱社会秩序的；

(8) 有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

# 10 应急保障

## 10.1 通信与信息保障

（1）本单位各级人员都配备了无线电话，并确保24小时畅通，巡查人员配置有对讲机。

（2） 24小时值班部门：值班电话（023-65860392），或直接拨打应急管理办公室、指挥部运行保障部技安保卫处处长电话（胡涛 13983086458）。

（3）指挥部向全本单位发布应急信号，采用固定式及移动式扩音喇叭的方式。并要求所有应急人员手机24小时处于开机状态。

（4）当发生本单位无法控制处理的事故时，立即报告花园路街道急指挥中心；

（5）当有人员伤害时，可直接送往南岸区人民医院进行急救，位于西北面2.8公里处。

## 10.2 应急队伍保障

1）本企业成立有应急指挥部，下设6个应急工作小组。预案中涉及的应急人员全部由在岗职工组成，确保发生事故能积极发挥救援作用，同时对新上岗职工、转岗职工将应急预案的培训纳入上岗培训的主要内容，确保员工上岗能掌握相关救援知识，在发生事故后能起到救援作用。

2）发生更高级别的事故时，可借助花园路街道及周边企业应急救援队伍。

3）利用当地应急联动机制，整合社会应急资源，提高应急装备水平，签订互助协议（南岸区龙锦苑小区、南岸区新天地小区等），从而为事故应急期间的抢险提供消防、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等救援力量的保障。

4）不断加强公司员工应急知识的教育、能力的培训。

5）南岸区公安消防大队实行24小时值班，可以随时投入抢险救灾工作，附近医院可以随时投入抢救工作；

6）其他外部救援单位见附件3。

## 10.3 应急物资装备保障

本公司配备有各种应急物资，具体配备情况见附件4。

## 10.4 资金保障

本公司应急处置指挥部对应急工作的费用作出预算，预算约5万元，经公司审定后，列入年度预算；突发环境事件应急处置结束后，财务部会同应急处置指挥部对应急处置费用进行如实核销。

## 10.5 制度保障

详见《中电科技集团重庆声光电有限公司安全生产管理制度》。

- 11 应急预案管理

## 11.1 应急预案培训

### 11.1.1培训

为了确保快速、有序和有效的应急反应能力，应急指挥部相关人员应认真学习本预案内容，明确在现场应急所担负的责任和义务；对企业员工，必须开展应急培训，熟悉生产中的使用危险物的特性，可能产生的各种紧急事故及应对措施。

培训的内容和方式：

（1）对企业应急处置队员进行统一的专业培训；

a、如何识别危险物，例：对企业存在的风险物质的理化性质的培训

b、如何启动紧急预警系统

c、危险物资泄漏控制措施，例：常用物质发生泄漏后的紧急处置措施

d、如何正确使用应急设备的使用方法，例：应急泵、灭火器的的使用方法

e、如何正确使用相关防护品，例：防毒面具的佩戴及使用方法

f、如何安全疏散人群

（2）对外部公众（周边单位、社区、人口聚居区等）应急响应知识的宣传；

a、基本个人防护知识

b、自救与互救的基本知识

c、事故警报与通知的办法

d、灭火器的使用以及灭火步骤训练

培训的要求：

针对性：针对可能的环境事故情景及承担的应急职责，不同的人员不同的内容；

周期性：培训周期一般一年一次；

定期性：定期进行技能培训；

真实性：尽量贴近实际，开展应急培训。。

## 11.2 应急预案演练

### 11.2.1 演练频次

应急预案的演练由综合办组织，每年至少进行一次。

### 11.2.2 演练要求

每次演练应明确目的、内容；组织工业园区、企业内部专家，以及外部单位专家，邀请南岸区生态环境局参加并对演练进行评价，发现问题提出相应的解决措施；安排人做好演练文字记录、图片音像资料；演练后对预案进行修订完善。

### 11.2.3 演练内容

针对企业盐酸、硝酸、氢氟酸、氨水等泄漏可能出现的事故类型及影响大小，每年组织1次应急演练，演练内容如下：

1.熟悉应急组织响应程序；

2.熟悉应急监测和处理的工作内容；

3.熟悉泄漏或火灾现场事故处置流程及其内容；

4.熟悉应急预案终止的条件和程序；

5.检验应急预案的启动终止的各项工作是否达到规定的要求；

6.针对不足的地方提出整改措施。

## 11.3 应急预案修订

1）应急预案编制修订小组每三年至少组织一次公司环境污染事故应急预案的修订，同时负责本预案的管理。

2）因以下原因出现不符合项，应及时对预案进行修订、更新：

（1）周围环境发生变化，形成新的危险源的；

（2）因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

（3）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

（4）新法律法规、标准的颁布实施、相关法律法规、标准的修订；

（5）机构重大调整、工艺改革、关键设备更换或应急资源发生变化；

（6）预案演练或潜在事件和突发事故应急处置中发现不符合项；

（7）应急预案管理部门要求修订的。

3）为确保预案的科学性、合理性和可操作性，在预案编制修订小组内部评审后，报上级应急预案管理(备案)部门组织专家评审。

## 11.4 应急预案备案

本应急预案由总经理负责解释。同时根据情况变化，适时修改完善。应急预案编制和修订后，经专家评审，根据评审意见对预案修改完善后，由公司董事长签署发布，送南岸区生态环境局进行应急预案备案。

## 11.5 预案的实施

本预案自签发之日起正式开始实施。

# 12附件及附图

- 附件：

- 附件1 环境风险源应急处置方案

- 附件2 内外部单位应急救援人员联系电话表

- 附件3 应急救援物资一览表

- 附件4 环境风险物质主要理化性质

- 附件5 突发事件报告单

- 附件6 应急预案启动令（格式）

- 附件7 应急状态终止令（格式）

- 附件8 应急预案变更记录表

- 附图：

- 附图1 地理位置图

- 附图2 环境风险受体分布图

- 附图3 企业平面布置图

- 附图4 厂区管网布置图

- 附图5 应急物资分布图

- 附图6 应急疏散路线图

- 附图7 风向玫瑰图